B题 信号发生器设计和制作

一、任务

设计并制作一个多通道信号发生器，能输出参数可调的正弦波、方波和三角波。

二、要求

基本指标

1. 可分别输出正弦波、方波和三角波；

2. 输出频率调节范围：1 kHz～100 kHz；

3. 输出电压峰-峰值调节范围：0.1 Vpp～5 Vpp；

4. 方波占空比范围：10%～90%，步进不低于5%。

5. 相关信号参数显示在液晶模块显示。

发挥部分
1. 提高输出频率调节范围至10 Hz～5 MHz；

2. 实现多通道同时输出，各输出通道应能同时输出不同参数的波形，若只能输出相同波形，不认为是多通道。

3. 可调节输出通道的相位差，步进不低于5°。

4. 其他。

三、评分意见

|  | 项 目 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论分析与计算，电路图，测试方法与数据，对测试结果的分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 特色与创新 | 10 |